Pakiet nr 1 - Załącznik numer 2

Wymagane Parametry Techniczne

Videolaryngoskop – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………..

Producent:	……………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia: 	……………………………………………………………………………………………..

CE (podać numer certyfikatu) …………………………………………………….

| L.p. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolorowy monitor TFT o przekątnej min. 3,5” oraz rozdzielczości min. 640x480 | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy, proste menu w języku polskim z możliwością zmiany podstawowych parametrów wyświetlacza (jasność, głośność) oraz przeglądania i wyboru zapisanych zdjęć i filmów | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu monitora w dwóch płaszczyznach: - góra/dół – min. 130° - prawo/lewo – min. 270° | Tak |  |
|  | Możliwość rejestracji i odtwarzania zdjęć i filmów | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora (złącze HDMI) oraz do komputera (złącze USB) w celu archiwizacji zapisanych zdjęć i filmów. | Tak |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii (graficzny lub liczbowy) | Tak |  |
|  | Zasilanie akumulatorem litowym o czasie działania nie krótszym niż 4 h | Tak |  |
|  | Rękojeść wideolaryngoskopu | Tak |  |
|  | Wbudowana Kamera CMOS | Tak |  |
|  | Podgrzewana optyka zapobiega parowaniu kamery | Tak |  |
|  | Kąt pola widzenia kamery: min. 60° | Tak |  |
|  | - Zakres roboczy: min. 20 – 100 mm - Źródła światła: dioda LED, min. 800 luxów - W komplecie łyżki w czterech różnych rozmiarach: dla niemowląt, dzieci, dorosłych i otyłych dorosłych | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela