PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO ODDZIAŁU PEDIATRI

BUDYNKU SZPITALA W STASZOWIE

V PIETRO

W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XI

Inwestor :  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓL ZAKŁADÓW

OPIEKI ZDROWOTNEJ w STASZOWIE

Ul. 11-go Listopada 78    28-200 Staszów

Adres budowy:    STASZÓW ul. 11-GO LISTOPADA 78

Jednostka ewidencyjna  Staszów 261207_4

Obręb  Staszów 261207_4.0001

Działki nr. ewidencyjny gruntów 5871/4

Autorzy projektu:

      - Architektura   :  mgr  inż. Arch.  Jan Krawczyk   Nr upr. 647/73 , 108/75

      - Konstrukcja.   mgr inż. K. Wyrzykowski  Nr upr. SWK/0047/PWBKb/17

      - Instalacje wod –kan i c.o. mgr inż. Katarzyna Sapa Nr upr. SWK/0233/PWBS/16

- Instalacje elektryczne mgr inż. Krzysztof  Lis   Nr upr. SWK/PWOE/0097/12

LIPIEC   2019

Staszów dnia 25.07.2019

# OŚWIADCZENIE

Oświadczam ,że     PROJEKTU BUDOWLANY :

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO ODDZIAŁU PEDIATRI

BUDYNKU SZPITALA W STASZOWIE

Inwestor :  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓL ZAKŁADÓW

OPIEKI ZDROWOTNEJ w STASZOWIE

Adres budowy:    STASZÓW ul. 11-GO LISTOPADA 78

Działki nr. ewidencyjny gruntów 5871/4

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI

# PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU PEDRIATYCZNEGO

BUDYNKU SZPITALA W STASZOWIE

V PIETRO

Inwestor :  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓL ZAKŁADÓW

OPIEKI ZDROWOTNEJ w STASZOWIE

Adres budowy:    STASZÓW ul. 11-GO LISTOPADA 78

Obręb  Staszów 261207_4.0001

Działki nr. ewidencyjny gruntów 5871/4

Dane ogólne:

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Oględziny terenu inwestycji

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

- / jednolity tekst  Dz U.  z 2019r. poz. 1186 /

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunków   technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2002 roku ,(Dz.U.  z 2015  poz 1422 z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst              Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody  (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.1651 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst  Dz. U. z 2013r.     poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 71)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

szczegółowego zakresu   i formy projektu budowlanego

(Dz.U. z 2012r poz. 462 z póź. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu (j.t. Dz.U. z 2013r nr 120 poz. 1126 z póź. zm.)

- Obowiązujące Polskie Normy

Przebudowa  obejmuje

WYKONANIE PRAC WYKOŃCZENIOWYCH /PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ /-  V PIETRA

| LP | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA ROZBUDOWY |
| --- | --- | --- |
| 1. | V PIETRO | 471,60 m2 |

Obsługa komunikacyjna terenu istniejącym zjazdem z drogi powiatowej

ul. 11- go Listopada

- Istniejący wjazd   od strony północnej  spełnia wymogi zawarte w rozdziale 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U.Nr  43 poz 430/

- Zjazd odpowiada wymaganiom wynikającym z jego użytkowania i przeznaczenia i jest dostosowany do bezpieczeństwa ruchu na drodze , wymiarów gabarytowych pojazdów dla których jest przeznaczony oraz wymagań ruchu pieszego

- Zjazd zapewnia swobodny przepływ wód deszczowych odwadniających drogę

DOSTĘP OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH :

Osoba niepełnosprawna  ma możliwość

-Dojazdu bezpośrednio  na teren  utwardzony przed  budynkiem Szpitala .

Przed budynkiem  parkingi  , w tym parkingi z wydzielonymi miejscami  parkingowymi dla osób niepełnosprawnych .

Dalej placami i chodnikami utwardzonymi  do podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

komunikacja wewnątrz Szpitala - windy

DOSTĘP DO SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ:  Inwestor  posiada dostęp do

sieci telekomunikacyjnej i Internetu   przyłączem ziemnym

3.  UZBROJENIE DZIAŁKI:

- wodociąg , -   Obiekt projektowany   posiada przyłącz wody z sieci gminnej

- kanalizacja, -  do sieci gminnej  istniejącym przyłączem

- przyłącze elektroenergetyczne   –zgodnie z częścią elektryczną  . Zasilanie rozbudowy z części istniejącej w ramach przyznanej mocy

-odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do sieci gminnej

Z placów utwardzonych – do istniejącej kanalizacji deszczowej.

- zaopatrzenie w ciepło –Z kotłowni  zewnętrznej

-  usuwanie odpadów stałych  / gromadzonych w pojemnikach z możliwością ich segregowania/ poprzez zorganizowany i o powszechnej dostępności system zbierania i wywozu odpadów o charakterze komunalnym gminy Staszów.

- CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

Przedmiotowa działka nie jest położona  w zasięgu obszarów chronionych prawem w rozumieniu ustawy z dnia 16.04 2004 r ochronie przyrody / Dz. U. z 2015 roku,poz 1651 z późn. zm./ .

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska w zakresie ochrony wód, ziemi ani powietrza , jak również higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów.

- Inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11 2010 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko/

/Dz.U.  z 2016 roku poz 71 z późn. zm./ zatem nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Przedsięwzięcia

Zapotrzebowanie w wodę.

Budynek  zasilany w wodę  z sieci gminnej

- Zanieczyszczenia.

Odpady stałe są składowane w istniejących pojemnikach kontenerowych    przeznaczonych do tego celu. Projektowany obiekt nie wytwarza : gazów, pyłów i płynów niebezpiecznych dla środowiska. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na własny teren.

- Hałas.

Projektowany obiekt nie emituje uciążliwych dla otoczenia hałasów.

- Zakłócenia.

Nowo projektowany obiekt nie powoduje zakłóceń elektromagnetycznych.

- Wpływ planowanej inwestycji na zabudowę działki sąsiedniej.

Lokalizacja  nie utrudni lokalizacji budynków na działkach sąsiednich jak również

nie spowoduje zmniejszenia dopływu światła

Lokalizacja i obiekt budowlany spełniają wymogi w zakresie ochrony p.poż oraz nie narusza interesów osób trzecich

9 . DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZBYTKÓW I OCHRONY KRAJOBRAZU

Teren na którym jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków z zakresu ustawy z dnia 23.07 2003 o ochro-nie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz.U.  z 2014 roku poz 1446/ projekt tym samym nie wymaga uzgodnień,

10.   Działka: nie znajduje się na terenie eksploatacji górniczych ani też w granicach terenu górniczego. W związku z powyższym projektowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9.06.2011 Prawo Górnicze i Geologiczne.

/ Dz.U. z 2016 r. poz 1131 /

Nie jest również położony na terenach zalewowych jak i zagrożonych osuwaniem się ziemi

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

/ Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku/

INFORMACJE OGÓLNE: PRZEBUDOWA ODDZIAŁU PEDRIATYCZNEGO BUDYNKU SZPITALA W STASZOWIE VPIETRO Inwestor : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w STASZOWIE Adres budowy: STASZÓW ul. 11-GO LISTOPADA 78 Działki nr. ewidencyjny gruntów 5871/4 Projektant : mgr inż. arch J.Krawczyk

Spis zawartości.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych  określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  niebezpieczeństwom wynikającym z  wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczeństwo i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń.

Część opisowa.

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  poszczególnych obiektów obejmuje :

Zakres robót budowlanych i instalacyjnych w poziomie I piętra rozbudowy  budynku pozwala prowadzić roboty bezkolizyjnie, z możliwością funkcjonowania wyższych kondygnacji w budynku szpitala. Zapewniony jest dojazd od strony południowej umożliwiający dostawę materiałów budowlanych.

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Budynek szpitalny – obejmujący oddziały łóżkowe ( 6 kondygnacji nadziemnych)

- Budynek szpitalny  część diagnostyczna – obejmujący część diagnostyczną , poradnie ,oddział łóżkowy ( 4 kondygnacji nadziemnych)

- Budynek szpitalny  bloku operacyjnego 3 kondygnacje nadziemne

3.Wskazanie  elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Istniejace uzbrojenie podziemne .

4.Wskazanie  dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określających  skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia .

- Rozbiórki wewnętrzne występują w ograniczonych ilościach wykucie otworów drzwiowych w ścianie grubości25, 38 ,12cm, demontaż ścianek.

Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5,0 m  a w szczególności

Roboty budowlano montażowe :

- zagrożenia uderzającym przedmiotem przy budowie w trakcie wykonywania ścianek działowych,  oraz montaż stropów podwieszonych.

- porażenia prądem pracownika przy użyciu maszyn i urządzeń ( elektronarzędzia ),

- przekroczenie dopuszczalnych granic dźwiękowych podczas kucia otworów w ścianach

stwarza uciążliwość dla pacjentów oddziałów łóżkowych  (operacje krótkoczasowe)

- upadek materiałów i konstrukcji budowlanych z wysokości ( transport pionowy mat.

budowlanych  wewnątrz budynku).

5.Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych .

Szkolenia  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych , przeprowadza się jako :

-szkolenie wstępne ,

-szkolenie okresowe,

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów

szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne ( „Instruktaż ogólny” ) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.  Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy ( „Instruktaż stanowiskowy” ) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku

pracy , sposobami ochrony przed zagrożeniami , oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy , powinni być zapoznani z ryzykiem  zawodowym związanym  z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego , szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym , powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp , powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6-miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach

roboczych , powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3-lata , a na stanowiskach pracy na których występują szczególne  zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi , maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące :

-wykonywania prac związanych  z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami

zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi ,

- udzielania pierwszej pomocy .

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej  pracy , zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy , czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia  pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy – do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności ,   a także dostatecznej znajomości  przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robót ) oraz majster budowy , stosownie do zakresu obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana :

-organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i

higieny pracy,

-dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem,

-organizować , przygotowywać i prowadzić prace , uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

-dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego , a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie :

-oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym     stanowisku pracy

-wykazu prac szczególnie niebezpiecznych

-określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych

-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

-wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu :

-zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych ,

-zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez

stosowanie technologii , materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń .

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników

osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i

podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnienie na budowie , powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej  w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczająca ochronę przed występującymi zagrożeniami ( np. upadek z wysokości , uszkodzenie głowy , twarzy , wzroku , słuchu ).

Kierownik budowy jest obowiązany informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z  wykonywania robót budowlanych w strefach  szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających  bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń.

Przed  przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy opracować i zapoznać z nim pracowników , plan metod postępowania w wypadku sytuacji awaryjnych i zagrożenia zdrowia.

1.Przed przystąpieniem do robót należy posiadać wszystkie przewidziane prawem uzgodnienia i opinie.

2.Rozpoczęcie i zakończenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia należy zgłaszać kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru.

3.Wszystkie osoby wykonujące pracę muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia.

4.Lista kontaktowa.

5.Stosować wymagane przepisami środki ochrony indywidualnej.

6.Przestrzegać przepisy prawa dotyczące bhp:

-ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t.jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21  poz.94 z późn. zm. )

-rt. 21 „a” ustawy z dn.7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.1126

z późn. zm. )

-ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r, o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z późn. zm.)

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych , stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi ( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 )

-rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  ( Dz.U. Nr 62 z poz.285 )

-rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej   ( Dz.U. Nr 62 z poz.287 )

-rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie rodzajów prac które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby   ( Dz.U. Nr.62 z poz.288 )

-rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 maja 1996r w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy , zasad opiniowania projektów budowlanych  w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców

( Dz.U. Nr 62 z poz.290 )

-rozporządzenie Rady Ministrów z dn.28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów ( Dz.U. Nr 60 poz.278 )

-rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy   ( Dz.U. Nr.129  z poz.844 z późn.

zm. )

-rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r w sprawie    bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych  i drogowych ( Dz.U.Nr 118 poz.1263)

-rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz.1021 )

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr47 poz.401 )

2.Przed przystąpieniem do prac należy opracować

„PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA ODDZIAŁU PEDIATRII

BUDYNKU SZPITALA W STASZOWIE

V PIETRO

| LP | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA ROZBUDOWY |
| --- | --- | --- |
| 1. | V PIETRO | 471,60 m2 |

| V PIETRO -PRZEBUDOWA ODDZIAŁ DZIECIECY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/01 | DYŻURKA LEKARZY | tarket zgrzewany | 20,80 m2 |
| 6/02 | SANITARIAT | terakota | 3,00m2 |
| 6/03 | KOMUNIKACJA | tarket zgrzewany | 3,60m2 |
| 6/04 | POKÓJ ORDYNATORA | tarket zgrzewany | 10,30m2 |
| 6/05 | SEKRETARIAT ODDZIALOWA | tarket zgrzewany | 14,30m2 |
| 6/06 | SALA CHORYCH | tarket zgrzewany | 26,00m2 |
| 6/07 | SANITARIAT | terakota | 3,50m2 |
| 6/08 | SALA CHORYCH | tarket zgrzewany | 26,50m2 |
| 6/09 | SANITARIAT | terakota | 3,20m2 |
| 6/10 | SALA CHORYCH | tarket zgrzewany | 25,30m2 |
| 6/11 | SANITARIAT | terakota | 3,50m2 |
| 6/12 | BRUDOWNIK | terakota | 9,40m2 |
| 6/13 | KORYTARZ | tarket zgrzewany | 5,40m2 |
| 6/14 | POM PORZADKOWE | terakota | 9,60m2 |
| 6/15 | WC RODZICA | terakota | 5,40m2 |
| 6/16 | POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA MIESZANEK | tarket zgrzewany | 7,80m2 |
| 6/17 | ANEKS KUCHENNY RODZICA | tarket zgrzewany | 4,90m2 |
| 6/18 | KOMUNIKACJA | tarket zgrzewany | 22,80m2 |
| 6/19 | KLATKA SCHODOWA | terakota | 14,60m2 |
| 6/20 | POKÓJ PRZYJĘĆ | tarket zgrzewany | 12,90m2 |
| 6/21 | ŚLUZA | tarket zgrzewany | 4,40m2 |
| 6/22 | IZOLATKA | tarket zgrzewany | 7,20m2 |
| 6/23 | SANITARIAT | terakota | 5,10m2 |
| 6/24 | ŚLUZA | tarket zgrzewany | 2,10m2 |
| 6/25 | SALA CHORYCH | tarket zgrzewany | 10,80m2 |
| 6/26 | SANITARIAT | terakota | 4,10m2 |
| 6/27 | ŚLUZA | tarket zgrzewany | 2,50m2 |
| 6/28 | SALA CHORYCH | tarket zgrzewany | 9,40m2 |
| 6/29 | SANITARIAT | terakota | 3,00m2 |
| 6/30 | ŚLUZA | tarket zgrzewany | 2,40m2 |
| 6/31 | SALA CHORYCH | tarket zgrzewany | 11,10m2 |
| 6/32 | SANITARIAT | terakota | 3,30m2 |
| 6/33 | P.PIELĘGNIARKI | tarket zgrzewany | 9,90m2 |
| 6/34 | POK PRZYGOTOWANIA LEKÓW | tarket zgrzewany | 8,70m2 |
| 6/35 | POM SOCJALNE | tarket zgrzewany | 5,00m2 |
| 6/36 | SALA ZABIEGOWA | tarket zgrzewany | 14,80m2 |
| 6/37 | SALA CHORYCH | tarket zgrzewany | 14,40m2 |
| 6/38 | SANITARIAT | terakota | 3,60m2 |
| 6/39 | SALA CHORYCH | tarket zgrzewany | 14,40m2 |
| 6/40 | SANITARIAT | terakota | 3,60m2 |
| 6/41 | WC PERSONELU | terakota | 3,10m2 |
| 6/42 | MAGAZYN | tarket zgrzewany | 8,90m2 |
| 6/43 | KORYTARZ | tarket zgrzewany | 10,20m2 |
| 6/44 | KORYTARZ | tarket zgrzewany | 35,30m2 |
| 6/45 | KORYTARZ | tarket zgrzewany | 41,80m2 |
| #### RAZEM |  | 471,60 m2 |  |

OPIS TECHNICZNY

Kolorystyka i wzory elementów wykończeniowych uzgodnić z Inwestorem

PRZEBUDOWA- KONDYGNACJE –  V PIETRO.

Wyburzenia

Zakres robót rozbiórkowych i  obejmuje:

-demontaż części ścianek działowych

- demontaż drzwi  wewnętrznych  wraz z ościeżnicami

- demontaż  posadzek

- demontaż instalacji wod- Kan przybory

- wykucia otworów w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych

Zakłada się wykucia otworów drzwiowych w ścianach grubości 38cm , 12 , i

25 cm . Rozwiązania konstrukcyjne nadproży obejmuje projekt konstrukcji. Przed wykuciem otworów drzwiowych założyć nadproża a następnie rozebrać mur wycinając pionowe krawędzie otworów z dwóch stron ścian.

- Projektowane ścianki działowe:

Zakłada się ścianki działowe murowane grubości 11,5cm z materiałów ceramicznych np. POROTHERM 115 P+W o wymiarach 115x498x238mm klasa 10 lub cegły dziurawki , lub gazobetonowe na zaprawie cementowo wapiennej wg. rozwiązań systemowych tynki cementowo wapienne kategorii III i kategorii IV.

Zamurowania wykonać pustakami ceramicznymi lub gazobetonowymi.

Obudowa kanałów wentylacji grawitacyjnej, zamurowania i wykończenie otworów – cegła kratówka grubości 6cm i 12cm.

Do części pomieszczeń doprowadzić rękawy z rur Spiro w celu zapewnienia wentylacji i obudować płytami gipsowymi

- Projektowane podłogi i posadzki:

Zakłada się wykorzystanie istniejących wylewek cementowych na których murowane będą ścianki działowe.

Przed realizacją sprawdzić geodezyjnie wykonane poziomy

Podjąć należy decyzje co do grubości podłoża pod materiały wykończeniowe ( PCV- tarkett, płytki ceramiczne).

Po zerwaniu istniejących posadzek / w części pomieszczeń / podłoże pod nowe warstwy tarkett uzupełnić zaprawa samopoziomującą

- Wykończenie ścian:

- W pomieszczeniach mokrych , gabinetach zabiegowych , oraz  w węzłach sanitarnych ściany na pełną wysokość  wyłożone zostaną płytkami ceramicznymi. Zastosować dodatkowo wkładki dekoracyjne /około 25 szt na łazienkę/  W łazienkach dodatkowo zastosować panele ozdobne na powierzchni około 1,5m2 oraz w miejsce płytek lustro o powierzchni około 1,0 m2

- W łazienkach zamontować uchwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej 2szt przy umywalce 2 szt przy sedesie 1 szt w prysznicu-kołowy/

- W łazienkach zastosować niskie brodziki o wymiarach 90x90 z zasłonami z PCV zawieszonymi na konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej zamiast kabin prysznicowych

- Rezygnuje się z montażu siedzisk w prysznicu

- W  pokojach lekarzy i personelu medycznego farby do mycia i dezynfekcji np. firmy CAPAROL z atestami dla obiektów służby zdrowia- lub zastosowanie alternatywne o podobnych parametrach

- W gabinetach  i salach ściany malowane farbą np. CAPAOL do mycia i dezynfekcji z atestami dla obiektów służby zdrowia.lub alternatywne o podobnych parametrach

- W korytarzach   tapeta  ( do wysokości stropów podwieszonych)

Zastosować tapety  o nazwie: Kern Tedlar, Iris Tedlar oraz Glacier Tedlar przeznaczone do obiektów medycznych / lub inne o podobnych

parametrach/. Tapety te zawierają powłokę Tedlar, dzięki której, nadają się do zastosowania w obiektach o zaostrzonym rygorze higienicznym,

- W korytarzach Listwy odbojowe – system uchwytów PCV /odbojo poręcze/ dowolnego producenta z oświetleniem ledowym nocnym w ich konstrukcji

- Od poziomu posadzki do wysokości listew odbojowych płyty PCV gr 3 mm klejone do scian -  system CS Polska –lub równoważne dowolnego producenta

- Narożniki ścian zabezpieczone systemowo z PCV

- Obudowy drzwi/ zewnątrz i wewnątrz / narożniki PCV dowolnego producenta

- W salach chorych zastosować na pow około 10m2  fototapety

- Tynki wewnętrzne.

-Ściany działowe wewnętrzne, obudowy szachów instalacyjnych tynk cementowo wapienny trójwarstwowy kategorii IV pod malowanie. Grubość warstw 10 – 30mm.

Pod płytki ceramiczne tynki kategorii III.

-W pomieszczeniach korytarzowych tynki kategorii IV pod tapety z włókna szklanego.

_W pomieszczeniach nie objętych sufitami podwieszonymi sufity należy uzupełnić tynki po pracach instalacyjnych Tynki cementowo wapienne kategorii III.

Kolorystyka sufitów- kolor biały, farby CAPAROL do mycia i dezynfekcji lub równorzędne.

- Sufity podwieszone

W  korytarzach i salach strop podwieszony maskujący rozprowadzenie instalacji elektrycznych,  jako rozwiązanie systemowe modularny 60x60

Dowolnej firmy  /niepalny/szczelny z oprawami oświetlenia wpuszczanymi do wnętrza stropu podwieszonego. Wysokość stropu podwieszonego ~270cm.od podłogi( maskujący instalacje   elektryczne).

Kolorystyka stropów podwieszonych – kolor biały matowy.

W węzłach sanitarnych strop podwieszony z płyt GK wg. rozwiązań systemowych, oprawy oświetlenia ogólnego wpuszczone do wnętrza stropu.

- Stolarka drzwiowa

Zakłada się w  pomieszczeniach drzwi aluminiowe przesuwne pełne  ,oraz  drzwi otwierane.

Zabezpieczenie przeciw pożarowe.

BUDYNEK  DOSTOSOWANY DO PRZEPISÓW P.POŻ  -  BEZ ZMIAN

A.powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji

-wysokość pomieszczeń – 300cm-270 cm

-liczba kondygnacji nadziemnych – pięć, budynek podpiwniczony

-wysokość budynku – 22,35m

B.odległość od budynków sąsiednich

-od strony południowej – wolna przestrzeń,

-od strony północnej – styk z budynkiem diagnostycznym „C” – II strefa pożarowa

-od strony zachodniej – wolna przestrzeń – dojazd do budynku – oddział ratunkowy

Budynki połączone są korytarzami nadziemnymi, oraz korytarzami  w poziomie piwnic. Korytarze w piwnicy o wysokości 250cm.

C.kategoria zagrożenia ludzi

Budynek zaliczony do ZL II kategorii zagrożenia ludzi

Liczba ludzi na kondygnacji  parteru do 100  osób

D.wymagana klasa odporności pożarowej

-zakłada się B klasę odporności pożarowej

-główna konstrukcja nośna ( ściany, słupy, podciągi) – R 120

-stropy – REI 60

-konstrukcja dachu – R-60

-stropodach – E-30

- ściany zewnętrzne  EI 30

- ściany wewnętrzne  EI 30

E.podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek podzielony na oddzielne strefy pożarowe

F.warunki ewakuacji

Ewakuacja jest zapewniona z części projektowanej wyjściami ewakuacyjnymi prowadzącymi bezpośrednio na zewnątrz budynku

Drzwi o wymiarach w swietle 1,4m . Drzwi rozsuwane  włączone do instalacji SAP i zapewnione automatyczne i ręczne otwieranie

G.drogi pożarowe

Budynek  posiada drogi  pożarowe. Dojazdy utwardzone istniejące od strony południowej i wschodniej  służą jako drogi dojazdowe dla ekip ratowniczych. Droga bez konieczności zawracania

H.dobór urządzeń p. pożarowych

- główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu

- instalacja  z SAP

- docelowo – system oddymiania klatek schodowych

- oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

-Hydrant wewnętrzny  Ø25 wyposażony w węże półsztywne

-Hydrant zewnętrzny znajduje się w rejonie drogi dojazdowej do głównego wejścia szpitalnego w odległości 80m od wejścia  + 2 hydranty od strony zaplecza południowej  Szpitala.

Uwagi końcowe: materiały powinny odpowiadać odpowiednim normom i posiadać atesty. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami.

INWENTARYZACJA

I OCENA STANU TECHNICZNEGO

STANU ISTNIEJĄCEGO

ODDZIAŁU PEDIATRII BUDYNKU SZPITALA  PODLEGAJACEJ PRZEBUDOWIE

Inwestor :  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓL ZAKŁADÓW

OPIEKI ZDROWOTNEJ w STASZOWIE

Adres budowy:    STASZÓW ul. 11-GO LISTOPADA 78

Działki nr. ewidencyjny gruntów 5871/4

Opracował :

Autorzy projektu:

| mgr inż. Andrzej Bracha Nr upr. 261/KL/87 mgr inż. Tomasz Darowski Nr upr. SWK/PWOK/0112/12 |  |
| --- | --- |

Lipiec 2019

OPIS TECHNICZNY

STANU ISTNIEJĄCEGO

BUDYNKU GŁÓWNEGO  SZPITALA W STASZOWIE Z ODDZIAŁAMI PRZEZNACZONYMI DO PRZEBUDOWY

Dane ogólne

Budynek w obecnym kształcie zaprojektowany został w latach 60 tych ubiegłego wieku . Pozwolenie na budowę uzyskano w 1970 roku

Prace realizowane były od początku lat siedemdziesiątych

W kwietniu w roku 1975 – zakończono  prace i uzyskano pozwolenie na użytkowanie .

Dokumenty pozwolenia na budowę , projekt ,dokumenty odbiorowe nie zachowały się

Od 1998 roku szpital jest samodzielną jednostką i funkcjonuje pod nazwą:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓL ZAKŁADÓW  OPIEKI ZDROWOTNEJ w STASZOWIE

BUDYNEK GŁÓWNY

Zestawienie powierzchni Oddziałów przeznaczonych do przebudowy:

- powierzchnia użytkowa

| V PIETRO – ODDZIAŁ DZIECIECY | 507,80 m2 |
| --- | --- |

| V PIETRO - INWENTARYZACJA ODDZIAŁ DZIECIECY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/01 | DYŻURKA LEKARZY | tarket zgrzewany | 31,70 m2 |
| 6/02 | SANITARIAT | terakota | 3,00m2 |
| 6/03 | DYŻURKA LEKARZY | tarket zgrzewany | 20,80m2 |
| 6/04 | SANITARIAT | terakota | 3,00m2 |
| 6/05 | KOMUNIKACJA | tarket zgrzewany | 3,60m2 |
| 6/06 | SEKRETARIAT | tarket zgrzewany | 10,30m2 |
| 6/07 | POKÓJ ORDYNATORA | tarket zgrzewany | 14,30m2 |
| 6/08 | SALA CHORYCH | tarket zgrzewany | 25,60m2 |
| 6/09 | SANITARIAT | terakota | 1,90m2 |
| 6/10 | SANITARIAT | terakota | 1,90m2 |
| 6/11 | SALA CHORYCH | tarket zgrzewany | 25,70m2 |
| 6/12 | SANITARIAT | terakota | 1,90m2 |
| 6/13 | SANITARIAT | terakota | 1,90m2 |
| 6/14 | SALA CHORYCH | tarket zgrzewany | 22,30m2 |
| 6/15 | ANEKS SOC DLA MATKI | tarket zgrzewany | 5,40m2 |
| 6/16 | WC DLA ODWIEDZAJACYCH | terakota | 3,20m2 |
| 6/17 | SALA CHORYCH | tarket zgrzewany | 22,70m2 |
| 6/18 | SANITARIAT | terakota | 1,90m2 |
| 6/19 | SALA CHORYCH | tarket zgrzewany | 25,70m2 |
| 6/20 | SANITARIAT | terakota | 1,70m2 |
| 6/21 | SANITARIAT | terakota | 1,90m2 |
| 6/22 | KORYTARZ | tarket zgrzewany | 6,40m2 |
| 6/23 | KLATKA SCHODOWA | terakota | 14,60m2 |
| 6/24 | POKÓJ BADAŃ | tarket zgrzewany | 13,90m2 |
| 6/25 | KOMUNIKACJA | tarket zgrzewany | 7,50m2 |
| 6/26 | POKÓJ ZABIEGOWY | tarket zgrzewany | 11,80m2 |
| 6/27 | SEPARATKA | tarket zgrzewany | 10,80m2 |
| 6/28 | ŚLUZA | tarket zgrzewany | 2,50m2 |
| 6/29 | SANITARIAT | terakota | 3,10m2 |
| 6/30 | SALA CHORYCH | tarket zgrzewany | 15,70m2 |
| 6/31 | KORYTARZ | tarket zgrzewany | 32,90m2 |
| 6/32 | SANITARIAT | terakota | 3,10m2 |
| 6/33 | DYŻURKA PIELEGNIAREK | tarket zgrzewany | 13,90m2 |
| 6/34 | ŚLUZA | tarket zgrzewany | 7,20m2 |
| 6/35 | POM. PORZADKOWE | tarket zgrzewany | 3,50m2 |
| 6/36 | BRUDOWNIK | terakota | 5,80m2 |
| 6/37 | KOMUNIKACJA | tarket zgrzewany | 6,20m2 |
| 6/38 | ŁAZIENKA CHORYCH | terakota | 7,90m2 |
| 6/39 | WC PERSONELU | terakota | 8,20m2 |
| 6/40 | POKÓJZABIEGOWY | tarket zgrzewany | 8,20m2 |
| 6/41 | POKÓJ OBSERWACYJNY | tarket zgrzewany | 12,20m2 |
| 6/42 | POKÓJ DZIENNY DZIECI | tarket zgrzewany | 12,30m2 |
| 6/43 | ZMYWALNIA | terakota | 8,20m2 |
| 6/44 | KOMUNIKACJA | tarket zgrzewany | 1,70m2 |
| 6/45 | MAGAZYN | tarket zgrzewany | 4,00m2 |
| 6/46 | ZAPLECZE KUCHENNE | terakota | 10,30m2 |
| 6/47 | POKÓJ ODDZIAŁOWEJ | tarket zgrzewany | 10,20m2 |
| 6/48 | KORYTARZ | tarket zgrzewany | 35,30m2 |
| #### RAZEM |  | 507,80 m2 |  |

# OPIS TECHNICZNY

OPIS OGÓLNY

Budynek Główny- 6 kondygnacji:

Budynek o konstrukcji : - Szkielet wylewany na słupach nośnych rozstawionych co 5,4 m i 6,0 m. Układ podciągów poprzeczny jako belki trzyprzęsłowe . Dwie poprzeczne ściany przy dylatacjach składają się z dwu tarcz żelbetowych grubości

po 18 cm.

Ściany szczytowe żelbetowe z warstwą ocieploną z gazobetonu.

Dach płaski – stropodach. Pokryty papą

### Kuchnia przy budynku głównym- 2 kondygnacje/ parter + piwnica/

Budynek o konstrukcji : - Szkielet wylewany na słupach nośnych . Układ podciągów poprzeczny .

Dach płaski – stropodach. Pokryty papą

Budynek Szpitala  wyposażony w instalacje :

- wodną  z sieci miejskiej

- kanalizacyjną do  sieci miejskiej

- elektryczną

- odgromową

- telefoniczną

- gazową

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

- instalacja c.o. z własnej kotłowni gazowej

- instalacji gazów medycznych

FUNKCJE BUDYNKU  GŁÓWNEGO :

  - PIWNICE

Pomieszczenia  szatni dla personelu ,magazynowe , techniczne/ węzły c.o. , rozdzielnie /, archiwum

  - PARTER

Szpitalny oddział ratunkowy z Izbą przyjęć , poradnie specjalistyczne , kaplica , blok kuchenny , jadalnia personelu  , sanitariaty,  komunikacja

  - I PIĘTRO

Sale łóżkowe – Oddział chorób wewnętrznych  , geriatryczny

Pomieszczenia zabiegowe , dyżurki pielęgniarek , dyżurki lekarzy , brudowniki

sanitariaty komunikacja

  - II PIĘTRO

Sale łóżkowe – Oddział ginekologiczno położniczy

Sale łóżkowe – Oddział endoprotez

Pomieszczenia zabiegowe , dyżurki pielęgniarek , dyżurki lekarzy , brudowniki

sanitariaty komunikacja

  - III PIĘTRO

Sale łóżkowe – Oddział chirurgii ogólnej

Sale łóżkowe – Oddział urologiczny

Sale łóżkowe – Oddział intensywnej terapii

Pomieszczenia zabiegowe , dyżurki pielęgniarek , dyżurki lekarzy , brudowniki

sanitariaty komunikacja

  - IV PIĘTRO

Sale łóżkowe – Oddział otolaryngologiczny

Sale łóżkowe – Oddział chirurgii urazowo ortopedycznej

Pomieszczenia zabiegowe , dyżurki pielęgniarek , dyżurki lekarzy , brudowniki

sanitariaty komunikacja

  - V PIĘTRO- PODLEGAJĄCEGO PRZEBUDOWIE

Sale łóżkowe – Oddział pediatryczny

Pomieszczenia zabiegowe , dyżurki pielęgniarek , dyżurki lekarzy , brudowniki

sanitariaty komunikacja

OPIS OGÓLNY SZPITALNEGO ODDZIAŁU PEDIATRII

Elementy konstrukcyjne  całość obiektu

FUNDAMENTY   :

- Wykonane żelbetowe   z betonu B-15 ,

zbrojone stalą żebrowaną  A III 34 GS

Posadowione  poniżej strefy przemarzania i powyżej wód gruntowych

Ławy nie wykazują nadmiernego osiadania    – stan techniczny dobry

ŚCIANY FUNDAMENTOWE I PIWNIC

- Wykonane z betonu   zbrojonego .

- Ściany nie wykazują pęknięć i zarysowań

Stan Techniczny dobry.

ŚCIANY NADZIEMIA

- Ściany zewnętrzne jako wypełnienie szkieletu

- Wykonane z  bloczków gazobetonowych  i  cegły / filarki międzyokienne/  na  zaprawie

- cementowo wapiennej       marki 30. Sciany ocieplone wełna mineralną

- Ściany wykonane zgodnie z Polską PN-B-03002: 1999. Nie wykazują pęknięć i zarysowań

- Stan techniczny dobry. Ściany docieplone wełną

- Ściany wewnętrzne międzysegmentowe

- Wykonane żelbetowe gr 18 cm . Nie wykazują pęknięć i zarysowań

- Stan techniczny dobry.

- Ściany wewnętrzne działowe

- Wykonane z cegły dziurawki gr 12 cm  zaprawie cementowo wapiennej marki 30

- Ściany wykonane zgodnie z Polską PN-B-03002: 1999. Nie wykazują pęknięć i zarysowań

- Stan techniczny dobry.

- Kominy

- Wykonane z pustaków kominowych  na zaprawie cementowo wapiennej

Stan techniczny średni . / miejscowe odchyłki od pionu / Kominy zlokalizowane w szachtach kominowych.

- STROPY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

- STROPY,

- Stropy  typu DZ-3 .

- Stropy  bez ugięć i pęknięć  zdolne do przeniesienia obciążeń

- WIEŃCE

- Zewnętrzne i wewnętrzne wykonane ze stali żebrowanej

- Stan techniczny dobry

- SCHODY WEWNĘTRZNE- KLATKI SCHODOWE

- Wylewane żelbetowe zbrojone stalą żebrowaną  12 mm

- Schody bez pęknięć , zarysowań ,ugięć zdolne do przeniesienia obciążeń

- PODCIĄGI ,

- Wylewane żelbetowe zbrojone stalą żebrowaną

- Podciągi  bez pęknięć , zarysowań ,ugięć zdolne do przeniesienia obciążeń

- Połączenia podciągów z podciągami bez zarysowań

- SŁUPY ,

- Wylewane żelbetowe zbrojone stalą żebrowaną

- SŁUPY  bez pęknięć , zarysowań ,ugięć zdolne do przeniesienia obciążeń

- Połączenia słupów z podciągami bez zarysowań

KONSTRUKCJA DACHOWA

- Stropodach – płyty korytkowe żelbetowe oparte na ściankach ażurowych wykonanych z cegły dziurawki

Konstrukcja dachowa wykonana zgodnie z warunkami technicznymi

Stan techniczny dobry

Elementy konstrukcyjne budynku Szpitala  znajdują się w stanie dobrym , nie wykazują nadmiernego zużycia . Stropy nie posiadają widocznych rys i spękań. Ławy żelbetowe stabilne nie wykazują gwałtownego osiadania. Budynek Szpitala może być bezpiecznie uzytkowany

Elementy wykończeniowe  w części PRZEZNACZONEJ DO PRZEBUDOWY:

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono co następuje- elementy wykończeniowe:

STOLARKA OKIENNA

- Okna –PCV

Stan techniczny dobry

- Drzwi wewnętrzne – pcv , drewniane i aluminiowe – stan techniczny dobry

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE

- Posadzki  tarket zgrzewany , pcv , terakota , lastryko . – stan techniczny dobry

- Okładziny glazura  – stan techniczny dobry

- Tynki wewnętrzne – kategorii III  - Stan techniczny dobry

- Malowanie olejne i emulsyjne – stan techniczny dobry.

OPINIA:

Budynek  Główny Szpitala   pod względem konstrukcyjnym został wykonany zgodnie z warunkami technicznymi art. 5 Prawo Budowlane , Polskimi Normami i niezbędną wiedzą wymaganą w tym zakresie.

Materiały użyte do budowy oraz sposób wykonania nie budzi zastrzeżeń.

Budynek W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM  Nadaje się do przebudowy V PIĘTRA BUDYNKU GŁÓWNEGO

Wszystkie elementy konstrukcyjne do pozostawienia

Ławy fundamentowe części istniejącej zdolne do przeniesienia  obciążeń .

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne – bez wyboczeń , pęknięć w stanie dobrym

Kominy ceramiczne – szczelne , wykazują właściwy ciąg - w stanie dobrym

Istniejące stropy    zdolne do przeniesienia  obciążeń . Nie nastąpi zwiększenie obciążenia  . Stropy nie wymagają  wzmocnienia.

Elementy konstrukcyjne spełniają wymogi zgodnie z prawem budowlanym i nie stwarzają zagrożenia do użytkowania

Budynek nie zagraża bezpieczeństwu mienia ani ludzi