Załącznik nr 4 do SWZ

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Meble w zabudowie – wymiary wg tabeli

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Zabudowy socjalne – wymiary oraz układ zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym |  |
|  | Podział i układ szafek do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji |  |
|  | Korpusy szafek oraz fronty powinny być wykonane z płyty wiórowej melaminowanej obustronnie o grubości min. 18mm charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie. Klasa higieniczności E1 |  |
|  | Wszystkie nieosłonięte wąskie krawędzie mebli powinny być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem PCV o grubości min. 1mm, wąskie krawędzie frontów powinny być zabezpieczone obrzeżem o grubości min. 2mm |  |
|  | W przypadku gdy zastosowane zostaną płyty o dekorze drewnopodobnym to wymaga się aby słoje ułożone były wzdłuż dłuższej krawędzi |  |
|  | Prowadnice szuflad metalowe typu METABOX, a w przypadku szuflad o wysokości czoła powyżej 200mm łożyskowe o pełnym wysuwie |  |
|  | Pólki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem, oklejone z 4 stron |  |
|  | Fronty drzwi uchylnych powinny pracować na zawiasach umożliwiających regulację w trzech płaszczyznach, wyposażonych w mechanizm cichego domyku |  |
|  | Ścianka tylna szaf, szafek i regałów wykonana z płyty HDF min 3,2mm musi być schowana w szafce (wpuszczana w nafrezowanie korpusu), nie dopuszcza się tzw. pleców nabijanych |  |
|  | Korpusy wszystkich mebli muszą być składane za pomocą połączeń mimośrodowych w przypadku uszkodzenia elementu mebla umożliwiającego łatwą wymianę. Nie dopuszcza się mebli z widocznymi zewnętrznymi połączeniami typu konfirmat |  |
|  | Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia |  |
|  | Meble oparte na nóżkach metalowych o wysokości min. 150mm z możliwością poziomowania w zakresie min. 20mm |  |
|  | Fronty wyposażone w uchwyty C-kształtne o rozstawie min. 128mm, metalowe |  |
|  | W przypadku, gdy wymaga tego konstrukcja należy zastosować zamki patentowe, w ciągach szuflad – zamki centralne, nie dotyczy szafek zlewozmywakowych i umywalkowych |  |
|  | W przypadku zastosowania szkła we frontach należy szkło umieścić w ramie aluminiowej, szkło zastosowane musi być bezpieczne |  |
|  | Blaty laminowane typu postforming o grubości min 38mm, boczne krawędzie zabezpieczone PCV o grubości min 2mm |  |
|  | Listwa częściowo aluminiowa przyblatowa zabezpieczająca połączenie na styku ze ścianą wraz z elementami typu łączniki i zakończenia. Nie dopuszcza się listwy w całości tworzywowej |  |
|  | Szafki wiszące powinny być zamontowane przy użyciu elementów montażowych śruby/kołki dopasowanych do istniejących ścian budynku |  |
|  | Wymiary zabudowy meblowej należy pobrać w pomieszczeniu ich instalacji uwzględniając takie elementy zastane jak podpięcia niskoprądowe, podpięcia zasilania, oświetlenie, zestawy sanitarne i inne elementy mogące kolidować z zabudową |  |
|  | Dopuszcza się odstępstwo od wymiarów zabudowy w zakresie +/- 15% ze względu na indywidualne dopasowanie mebli do istniejących warunków |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.