# Załącznik nr 6 do SWZ

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Biurka, stoły – wymiary oraz funkcja wg tabeli

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Biurka, stoły – wymiary oraz funkcja zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym |  |
|  | Blat biurka/stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie pokrytej melaminą o grubości min. 25mm. Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 2mm |  |
|  | Blat biurka powinien posiadać przelotkę umożliwiającą przeprowadzenie okablowania |  |
|  | Stelaż biurka/stołu metalowy lakierowany proszkowo oparty na czterech okrągłych nogach o średnicy min. 60mm |  |
|  | Pod blatem w celu zapewnienia stabilności konstrukcji powinien być umieszczony profil metalowy o przekroju min. 30x50mm |  |
|  | Nogi biurka/stołu powinny posiadać możliwość regulacji w zakresie 0-20mm |  |
|  | Kontener mobilny – sposób wykonania: |  |
|  | Kontener mobilny, podbiurkowy wyposażony w trzy szuflady |  |
|  | Wymiary: 430x450x560mm (+/- 15mm) |  |
|  | Korpus, plecy i fronty kontenera powinny być wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej melaminowanej obustronnie o grubości min. 18mm |  |
|  | Wieniec górny kontenera powinien być wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej melaminowanej obustronnie o grubości min. 25mm |  |
|  | Wąskie krawędzie zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 2mm |  |
|  | Szuflady wykonane z płyty wiórowej laminowanej, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem o grubości min. 1mm pracujące na prowadnicach rolkowych z min. 75% wysuwu |  |
|  | Zamek centralny |  |
|  | Kółka jezdne min. 50mm z miękkim bieżnikiem |  |
|  | Front każdej szuflady powinien posiadać uchwyt metalowy |  |
|  | Do każdego kontenera mobilnego 1x wkładka – piórnik nakładany wykonany z tworzywa |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.