# Załącznik nr 3 do SWZ

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz stałymi podłokietnikami, tapicerka zmywalna |  |
|  | Krzesło powinno posiadać: - wysokość całkowita: 995–1195mm, - wysokość siedziska: 380–510mm, - wysokość oparcia: 625–695mm, - szerokość oparcia: 455mm, - szerokość siedziska: 480mm, - głębokość siedziska: 400mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 20mm |  |
|  | Podstawa krzesła pięcioramienna, z czarnego tworzywa. Podstawa wyposażona w samohamowne kółka przeznaczone do twardych powierzchni |  |
|  | Krzesło wyposażone w mechanizm synchroniczny, który powinien umożliwiać: - swobodne kołysanie się, - synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1, - kąt odchylenia oparcia 19° przy 8 stopniach odchylenia siedziska, - możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach, - regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, - regulacja wysokości oparcia (za pomocą zapadek), - mechanizm Anti-Shock, który zabezpiecza przed uderzeniem oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady, - płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego |  |
|  | Siedzisko krzesła powinno być wykonane na bazie szkieletu ze sklejki o łącznej grubości min 10,5mm. Siedzisko pokryte trudnopalną pianką ciętą o grubości min. 55mm i gęstości min 40kg/m3 |  |
|  | Szkielet oparcia powinien być wykonany z polipropylenu, pokrytego trudnopalną pianką ciętą o grubości min. 60mm i gęstości min 21kg/m3. Oparcie powinno posiadać maskownicę wykonaną z czarnego polipropylenu |  |
|  | Siedzisko oraz oparcie krzesła tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - skład: warstwa wierzchnia 100% winyl, baza 100% poliester, - gramatura: min. 650g/m2, - ścieralność: min. 300 000 cykli, - ochrona przez bakteriami, plamami, grzybami. |  |
|  | Krzesło powinno być wyposażone w stałe podłokietniki, wykonane z czarnego tworzywa sztucznego (PP) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.